Vorbemerkungen

#### Die Stadt Worms liegt in der rheinhessischen Tiefebene und erstreckt sich mit ihren rund 85.000 Einwohnern auf eine Fläche von 108 km² in überwiegend ebener Topographie mit beengten Verkehrsverhältnissen in der Innenstadt.

#### Der Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms (ebwo AöR) ist für die Straßenreinigung zuständig und benötigt zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben eine Kehrmaschine mit elektrischem Antrieb.

Die Kehrmaschine soll möglichst wendig sein und über eine hohe Nutzlast bei mind. 2 m³ netto Ladevolumen verfügen.

Die angebotenen Produkte müssen allen relevanten europäischen und nationalen Gesetzen, Vorschriften, Normen und Richtlinien, in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils gültigen Fassung entsprechen.

#### Die angebotene Kehrmaschine muss als Mindestforderung die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Ausstattungsmerkmale erfüllen. Die vorgegebenen Angaben des Leistungsverzeichnisses und die von Ihnen zu präzisierenden Anforderungen werden Vertragsbestandteil und Liefer- und Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Neben dem reinen Angebotspreis wird die Angabe, der im Leistungsverzeichnis grau unterlegten Felder mit in die Bewertung einbezogen (siehe Bewertungsmatrix).

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten, die nicht in der angegebenen Kundendienstwerkstatt erledigt werden können, hat der Auftragnehmer die Kosten für die Überführung in die ausführende Werkstatt zu tragen oder diese zeitnah selbst durchzuführen. Alternativ können Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten auch in der ebwo eigenen Kfz-Werkstatt durchgeführt werden.

Alle Felder in der Spalte „Angaben des Bieters“ sind auszufüllen! In den unterstrichenen Feldern sind die geforderten Informationen einzutragen, in den restlichen Feldern genügt ein "Haken" oder ein "X", wenn die Leistung erfüllt wird. Nicht ausgefüllte Felder führen zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren.

Bei Überschreitung des im Leistungsverzeichnis vom Bieter angegebenen Liefertermins reduziert sich der Auftragswert automatisch um die in der Bewertungsmatrix angegebenen Werte je Woche und wird von der Rechnung in Abzug gebracht. Die Anweisung des Rechnungsbetrags erfolgt nach mängelfreier Abnahme des ausgelieferten Fahrzeugs.

Die Bewertungsmatrix dient lediglich zur Information der Bieter und wird von der ebwo AöR im Rahmen der Angebotsprüfung ausgefüllt.

Bewertungsmatrix:

Pkt. 11	Ein einfacher Austauschsystem der Batterie ermöglicht eine Reichweitenerhöhung nach Bedarf. Sollte die Kapazität aufgrund äußerer Einwirkungen nicht ausreichend sein während einer Schicht, verringert ein Austausch der Batterie die Standzeit der Kehrmaschine gegenüber dem Laden. Der gewertete Angebotspreis verringert sich um 3.000,00 € gegenüber einem Angebot ohne einfacher Austauschsystem.

Pkt. 37	Eine Start-Stopp Automatik der Kehrbesen bei stillstand der Kehrmaschine wirkt sich positiv auf die Geräuschemissionen, Energieeffizienz und Sicherheit aus. Der gewertete Angebotspreis verringert sich um 3.000,00 € gegenüber einem Angebot ohne Start-Stopp Automatik.

Pkt. 75	Gewährleistung: Angebotspreis (AP) reduziert sich um 6.000,00 € je zusätzliches Jahr.

Pkt. 79/80	Beide Punkte mit Nein = Ausschlusskriterium

Pkt. 81	Anfahrtskosten: Angebotspreis (AP) erhöht sich um (10 Jahre – Zeitraum Gewährleistung) x Preisangabe x 3

Pkt. 85	Angabe des Liefertermins: der Angebotspreis erhöht sich in der Wertung um 1.000,00 EUR je Woche ab 6 Monaten nach dem Submissionstermin.

| Pos. | Anforderungen elektrische Kompaktkehrmaschine (2m³) | Angaben des Bieters |
| --- | --- | --- |
|  | Eine Kompaktkehrmaschine (Fabrikat, Typ) |  |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht max. 5.500 kg | [kg] |
|  | Rechtslenker |  |
|  | Antrieb elektrisch |  |
|  | Batteriekapazität mind. 60 kWh | [kWh] |
|  | Elektrische Motorleistung mind. 60 kW | [kW] |
|  | On-Board Ladegerät Ladeleistung mind. 6 kW | [kW] |
|  | Schnelllademöglichkeit |  |
|  | Fahrzeugseitig Ladeanschluss Typ 2 |  |
|  | Typ 2 Stecker Ladekabel |  |
|  | Einfacher Austauschsystem der Batterie | Ja Nein |
|  | Höchstgeschwindigkeit im Fahrbetrieb mind. 45 km/h | [km/h] |
|  | Höchstgeschwindigkeit im Arbeitsmodus mind. 10 km/h | [km/h] |
|  | Zuschaltbare Vierradlenkung |  |
|  | Umschaltknopf Fahren/ Kehren |  |
|  | Farbe von Fahrgestell und Aufbau |  |
|  | optional: Aufpreis (brutto) für Lackierung von Fahrgestell und Aufbau in RAL 2011 oder vergleichbar (nicht in Angebotssumme einzukalkulieren) | [€] |
|  | Fahrzeughöhe unbeladen max. 2.500 mm (incl. Rundumkennleuchten) Fahrzeugbreite max. 1.300 mm (ohne Spiegel) Fahrzeuglänge max. 4.000 mm | [mm] [mm] [mm] |
|  | Wendekreis zwischen zwei Bordsteinkanten max. 3.250 mm | [mm] |
|  | Auffangbehälter aus korrosionsfestem Material |  |
|  | Entleerungshöhe mind. 1400 mm | [mm] |
|  | Fernbedienung für Entleerungsvorgang |  |
|  | Trittstufe hinten (Kontrolle und Säubern des Kehrbehälters) |  |
|  | Frischwasserbehälter mit einem Füllvolumen von mind. 300 l aus korrosionsfestem Material | [l] |
|  | C-Kupplung für Befüllung des Frischwasserbehälters |  |
|  | Wasserablasshahn am Frischwasserbehälter |  |
|  | Wasseraufbereitungssystem für mind. 200 l Brauchwasser | [l] |
|  | Saugrohrdurchmesser mind. 220 mm | [mm] |
|  | Saugrohr mit geradem Schacht |  |
|  | Saugrohr aus korrosionsfestem Material |  |
|  | Mehrere Saugeinstellungen |  |
|  | Saugmund mit beweglicher Grobschmutzklappe |  |
|  | Kehrbesen einzeln hydraulisch Winkelverstellbar |  |
|  | Kehrbesen hydraulisch ausfahrbar |  |
|  | Stufenloses Einstellen der Kehrbesen: Druckeinstellung und Drehgeschwindigkeit |  |
|  | Drehrichtungsumkehrung der seitlichen Kehrbesen steuerbar |  |
|  | Start-Stopp Automatik der Kehrbesen und Wasserzufuhr bei stillstand der Maschine | Ja Nein |
|  | Kehrbreite der zwei Kehrbesen mind. 1.200 – 2.400 mm | [mm] |
|  | Dritter Kehrbesen rechts vor den Hauptbesen als Wildkrautausführung mit doppelter Winkelverstellung |  |
|  | Winterdiensttaugliche Ausführung mit Schnellwechselsystem |  |
|  | Zeitbedarf für den Wechsel der Kehrvorrichtung auf Winterdienst = max. 20 Minuten (Nachweis durch Vorführung) |  |
|  | Winterdienstzubehör: Rotationsschneebürste mit 1,50m Breite Steuerung links/rechts, Stativ für das Lagern der Aggregate |  |
|  | Hochdruckreiniger. HD-Pumpe, HD-Reinigungslanze, HD-Pistole, 5m HD-Schlauch mit Schnellkupplung | Ja Nein |
|  | Lärmreduziert: zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschemissionen der lärmrelevanten Einzelquellen (Angaben bitte unter „zusätzliche Anmerkungen des Bieters“) |  |
|  | Fahrerkabine lärmgedämmt |  |
|  | Luftgefederter, ergonomischer Fahrersitz in orthopädischer Ausführung, mit Dreipunktgurt und Sitzheizung |  |
|  | Armauflage rechts vom Fahrer |  |
|  | Joystick mit allen wichtigen Bedienfunktionen im Armauflage rechts vom Fahrer integriert |  |
|  | Mittlere Bedienkonsole |  |
|  | Lenkrad mit Knopf |  |
|  | Lenksäule einstellbar |  |
|  | Beifahrersitz mit Dreipunktgurt |  |
|  | Klimaanlage und Heizung mit Stufengebläse und dosierbaren Luftaustrittsdüsen an Front- und Seitenscheiben |  |
|  | Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel |  |
|  | Zusätzliche Spiegel für seitliche Besen |  |
|  | Beleuchtung nach StVO |  |
|  | Zwei LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Kabinendach vorne |  |
|  | LED-Arbeitsscheinwerfer bei den Besen links und rechts |  |
|  | Flache LED-Rundumkennleuchte auf dem Kabinendach und Auffangbehälter |  |
|  | Warnmarkierung nach DIN 30710 |  |
|  | Darstellung von Fahrzeugdaten und Saugeinstellungen auf ein mind. 7 Zoll Farbdisplay |  |
|  | Saugmund- und Rückfahrkamera mit Farbmonitor |  |
|  | Akustische Rückfahrsicherung |  |
|  | Elektrische Parkbremse mit Berganfahrhilfe |  |
|  | Scheibenwischer |  |
|  | Seitliche Scheiben getönt |  |
|  | Sonnenblende |  |
|  | Automatische Zentralschmieranlage |  |
|  | Verbandskasten, Warnlampe, Warndreieck und 2 kg-Pulver-Löscher am Fahrzeug angebracht |  |
|  | Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage |  |
|  | Mind. drei Fahrzeugschlüssel |  |
|  | Bereitstellung Diagnosesoftware- und gerät; Kosten Diagnosesoftware- und gerät | Ja Nein [€] |
|  | Bedienungsanleitung in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form) |  |
|  | Ersatzteilkatalog sowie Artikelliste der Ersatzteile in deutscher Sprache (digital oder in gedruckter Form) |  |
|  | Gewährleistung mind. 24 Monate | [Monate] |
|  | Zusätzliche Gewährleistung der Antriebsbatterie | [Monate] |
|  | Vorbereitung der Zulassungsbescheinigung |  |
|  | Einweisung des Personals (Fahrer und Werkstattpersonal) in der ebwo AöR, im Rahmen eines vom AG vorgegebenen Termins |  |
|  | Kundendienstwerkstatt im Umkreis von max. 1 h im Umkreis unseres Betriebsstandortes (google maps, Standort Hohenstaufenring 2, Worms, siehe auch Vorbemerkungen) | Ja Nein |
|  | alternativ zu Pkt. 78 Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten in der Werkstatt der ebwo AöR | Ja Nein |
|  | Anfahrtskosten Ihres Technikers pauschal für Arbeiten außerhalb des Garantieanspruchs (s. Bewertungsmatrix) | [€/Anfahrt] |
|  | Lieferung gängiger Ersatzteile binnen 48 h an die Werkstatt der ebwo AöR, Hohenstaufenring 2, 67547 Worms |  |
|  | Im Falle von Reparaturen am angebotenen Fahrzeug und seiner Ausstattung, im Rahmen der Gewährleistung kostenloses zur Verfügung stellen eines vergleichbaren, voll funktionsfähigen Fahrzeuges binnen 72 h, sofern die Reparatur nicht in diesem Zeitraum behoben werden kann und das Fahrzeug der ebwo AöR nicht voll funktionsfähig zur Verfügung steht. |  |
|  | Lieferung frei Haus zum Entsorgungs- und Baubetrieb AöR der Stadt Worms, Hohenstaufenring 2 in 67547 Worms (=Rechnungsadressat), während der üblichen Geschäftszeiten |  |
|  | Verbindlicher Liefertermin | [Wochen] |
|  | Angebotspreis netto | [€] |
|  | Mehrwertsteuer | [€] |
|  | Angebotspreis incl. MwSt. | [€] |
| Adresse der Kundendienstwerkstatt und zusätzliche Anmerkungen des Bieters (ggfs. weiteres Blatt beilegen) |  |  |  |