62 04 13

| Leistungsverzeichnis Beschaffung einer Robotik-Totalstation | Aktz.: 62 04 13 Datum: 20.04.26 Seite: 1 |
| --- | --- |

Leistungsart: Robotik-Totalstation inkl. Scanfunktion mit externem Controller

Wertungskriterien: 70 % Preis 30 % Garantierter Zeitraum für Support/Reparatur/Ersatzteile Nebenangebote: Nebenangebote werden nur in Verbindung mit dem Hauptangebot zugelassen. Die Gleichwertigkeit der Produkte ist bspw. durch Produktdatenblätter nachzuweisen. Pos. Stück Bezeichnung Preis 1 1 Robotik-Totalstation Genauigkeit 2“/0,6 mgon (Standardabweichung ISO 17123-3) Fernrohr mit 30-facher Vergrößerung Integrierte Kamera (kalibriert) Integrierter Direktantrieb Scanfunktion Distanzmessung reflektorlos mit Laserschutz- klasse 2 (max.) Laserschutzklasse 2 (max.) Gesamtsystem Integriertes Funkmodul Inkl. 4 Akkus (wechselbar) Internes Akkufach Inkl. Präzisions-Dreifuß mit Wild-Zwangszen- trierung (3-Pin) Optisches Lot Schnittstelle zu Feldsoftware Geomobile 2 (Geosoft) Schutzklasse mindestens IP65 _____________ € 2 1 Externer Controller für Robotik-Totalstation und GNSS-Rover Mit geodätischer Berechnungs- und Feldsoftware für Tachymeter- und GNSS-Messung 7“-8“-Display Mindestens 8 GB Arbeitsspeicher Mindestens 128 GB Datenspeicher, erweiterbar Rückseitige Kamera Inkl. Funkmodul Integriertes WLAN und Bluetooth und mindestens 4G USB-Schnittstelle Inkl. Datentransfer-Hardware (Kabel, Speicherkarte) Schutzklasse mindestens IP65 Inkl. 2 Akkus (wechselbar) Inkl. Stabhalterung Inkl. Schultergurt _____________ € 3 2 Doppel-Ladegerät inkl. Netzteil Für die Akkus der zu liefernden Totalstation und des Controllers _____________ € 4 1 Dreibeinstativ für Robotik-Totalstationen mit Doppelklemme und Zertifikat _____________ € 5 1 Garantie Paket bestehend aus: Garantierter Zeitraum für Support/Reparatur/Ersatzteile Angabe Bieter: _____________ Jahre mind. 1 Jahr Softwarepflege mind. 2 Jahre Garantie auf Kontrolleinheit-Hardware mind. 2 Jahre Garantie auf Robotik-Totalstation mind. 1 Jahr Garantie auf Batterien und Ladegerät _____________ € 6 1 Einweisung, Konfiguration und Support bestehend aus: - Lieferung frei Haus, Übergabe und Einweisung in Ausrüstung und Software bei Stadtverw. Worms - Hilfe, Support und technische Unterstützung Direkt vor Ort durch Vertriebs- u. Supportteam - Erstinstallation von spezieller Software, Konfiguration der persönlichen individuellen Einstellungen, Einrichtung aller relevanter Messparameter, Sicherstellung der Datenüber- gabe, vor allem bei Kontrolleinheiten, auf den eigenen PC. (Zusätzliche integrierte Arbeiten: z.B. SIM-Karten- Installation, Instrumentenparameter, anwender-/kundenspezifische Einstellungen) _____________ € Gesamtsumme (netto): _____________ € zzgl. 19% MwSt.: _____________ € Gesamtsumme (brutto): _____________ € Wertungsmatrix:

Wertungskriterium; Bewertung in %; Punkte. Preis; 70. Support/Reparatur/Ersatzteile; 30. mehr als 8 Jahre; 100. 8 Jahre; 70. weniger als 8 Jahre; 20.