Leistungsbeschreibung

Fahrgestell für ein Erkundungs- und Rettungsfahrzeug nach der technischen Baubeschreibung GW T Land Baden-Württemberg

| Verfasser: | Laick |
| --- | --- |
| Abteilung: | 37.4 |
| Stand: | März 2026 |

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt											Seite

1. Vorbemerkungen	3

1.1 Bewertungskriterien	4

1.1.1 Beschreibung der Bewertungskriterien	5

1.2 Vorschriften	7

1.3 Kurzbeschreibung des Einsatzzweckes	8

2. Fahrgestell Erkundungs- und Rettungsfahrzeug	8

2.1 Allgemeine Leistungsbeschreibung Fahrgestell	8

2.2 Maße und Gewichte, allgemeine Angaben	9

2.3 Fahrgestell: Motor, Antrieb und Achsen	9

2.4 Bremsanlage und Bereifung	11

2.5 Fahrzeugausstattung (Innen und Außen)	12

2.6 Elektrische Anlage	14

2.7 Sonstige Ausstattung	16

2.8 Lackierung	17

2.9 Sonstiges	17

2.10 Service und Technische Angaben	18

2.11 Praxiserprobung des angebotenen Fahrgestells	19

2.12 Preise und sonstige Angaben	20

3. Abkürzungsverzeichnis	21

4. Anlagen	21

4.1 Arbeitsvorlage Design an Fahrzeugen der Feuerwehr Heidelberg	21

4.2 Silhouette Heidelberg	21

4.3 Türbeschriftung	21

4.4 Ausstattung Digitalfunk Lösch- und Hilfeleitungsfahrzeugen	21

4.5 Technische Anschlussrichtlinie Fahrzeugladetechnik	21

# 1. Vorbemerkungen

Alle in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungsvorgaben sind vom Anbieter zu erbringen. Soweit Felder für Eingaben vorgesehen sind, sind dort zwingend Angaben zu machen und Werte in den nachgefragten Einheiten anzugeben.

Die Beschaffung wird über vier Lose realisiert:

Los 1 Fahrgestell

Ein Fahrgestell, geeignet zum Aufbau eines Erkundungs- und Rettungsfahrzeug.

Los 2 Umbau Geländegängigkeit

Umbau zur Erreichung der Geländegängigkeit, an einem von der Feuerwehr Heidelberg beigestellten Fahrgestell.

Los 3 Feuerwehrtechnische Ausstattung

Feuerwehrtechnische Ausstattung nach Vorgabe der FW Heidelberg, Sondersignalanlagen und IuK- Ausstattung inklusive Steuereinheiten und Kabel.

Los 4 Ausbau zu einem Erkundungs- und Rettungsfahrzeug

Ausbau für ein Erkundungs- und Rettungsfahrzeug, für ein von der Feuerwehr Heidelberg beigestelltes Fahrgestell.

Hinweis:

Gegenstand dieses Verfahrens ist die Lieferung eines geeigneten Fahrgestells zum Aufbau eines Erkundungs- und Rettungsfahrzeuges aus dem vorgenannten Los 1!

In dem Abschnitt Preise und sonstige Angaben sind die entsprechenden Preisabfragefelder auszufüllen.

Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind vom Bieter im Feld Bestätigung unmissverständlich (z.B. durch Haken oder ja) jeweils zu bestätigen. Durch die Bestätigung sichert der Bieter die geforderte Leistung zu.

Ohne diese Bestätigungen ist die Wertung des Angebotes nicht möglich!

Bestätigungsfelder mit der Vorgabe ja / nein sind entsprechend anzukreuzen. Sie dienen der Wertung, ein nein ausschließlich in diesen Feldern führt nicht zum Ausschluss.

Bestätigungsfelder, die mit einem großen X gekennzeichnet sind, müssen nicht bestätigt werden, im Feld Anmerkungen wird entsprechen darauf hingewiesen.

In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung wird bei verschiedenen Ziffern auf Produkte eines namentlich genannten Herstellers oder Lieferanten hingewiesen.

Der Auftraggeber lehnt bei diesen Ausnahmefällen alternative Produkte mit folgenden Begründungen ab.

Durch den Einsatz anderer Produkte

- können Kompatibilitätsprobleme mit vorhandenen Geräten und deren Zubehör auftreten,

- wird ein Mehraufwand für Aus- und Fortbildung notwendig,

- entsteht ein erhöhter Wartungsaufwand u.a. durch zusätzliche Schulung des Wartungspersonals,

- kann es auf Grund unnötiger Gerätevielfalt zu Einschränkungen im Feuerwehreinsatz kommen.

Folgt bei Produktnennungen der Zusatz oder gleichwertig, so hat die Bezugnahme lediglich exemplarischen Charakter. Es können auch Produkte anderer Hersteller oder Lieferanten verwendet werden, wenn sie gleichwertiger Art und Qualität zu den genannten Produkten sind und dies nachgewiesen wird. Die alternativen Produkte sind in der Spalte Anmerkungen zu nennen.

Bei dieser Ausschreibung stehen Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit, Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Die Angebote werden anhand einer Bewertungsmatrix verglichen und ausgewertet.

Die Angebote und alle Dokumentationen einschließlich der gesamten Auftragsabwicklung müssen in deutscher Sprache erfolgen.

## 1.1 Bewertungskriterien

Los 1 Fahrgestell

- Preis						35%

- Leergewicht					10%

- Fahrzeugbreite				10%

- Praxiserprobung				30%

- Ausstattung					  5%

- Folgekosten	10%

- Sicherstellung der Lieferzeit

  - Punktabzug bei Überschreitung der vorgegebenen Lieferzeit!

### 1.1.1 Beschreibung der Bewertungskriterien

- Preis											35%

  - Niedrigster Preis 						35 Punkte

Abschlag in Relation der Differenz zum niedrigsten

Preis.

- Leergewicht										10%

  - Geringstes Leergewicht inklusive Fahrer			10 Punkte

Abschlag in Relation der Differenz zum geringsten

Leergewicht.

- Fahrzeugbreite									10%

  - Geringste Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel 		10 Punkte

Abschlag in Relation der Differenz zur geringsten

Fahrzeugbreite.

- Praxiserprobung									30%

  - Wendigkeit							10 Punkte

  - Fahreigenschaften im Gelände				10 Punkte

  - Allradantrieb, Leistungsfähigkeit				10 Punkte

- Ausstattung										  5%

  - Motorvariante 190 PS					  5 Punkte

- Folgekosten										10%

  - Erreichbarkeit Servicewerkstatt in einer Entfernung

vom Standort Feuerwache Heidelberg

    - bis max. 10 km					10 Punkte

    - bis max. 20 km					  5 Punkte

- Sicherstellung der Lieferzeit

  - Das Einhalten der vorgegebenen Lieferzeit (5 Monate) wird neutral bewertet.

  - Bei einer Überschreitung der vorgegebenen Lieferzeit kommt es nach dem Ablauf des 5. Monats zu einem Punktabzug von 5 Punkten/Monat.

1 Punkt = 1%

Zur Beurteilung der Eignung des angebotenen Fahrgestells für den Einsatz als Erkundungs- und Rettungsfahrzeug, ist ein Referenzfahrzeug am Standort der Feuerwehr Heidelberg einer Bewertungsgruppe vorzustellen. Dies soll voraussichtlichin KW 24/25 erfolgen; nach Angebotseingang werden die Bieter zwecks Terminvereinbarung kontaktiert. Für die objektive Bewertung muss das Fahrzeug ein vergleichbares Fahrgestell, in vergleichbarer Größe vorweisen.

Hinweis:

Bei dem ausgeschriebenen Fahrgestell handelt es sich um eine geschlossene Transporter- Ausführung mit vorne zwei Sitzplätzen, ausbaubarer Ladefläche und Allradantrieb.

Für die Bewertung und Praxiserprobung wird auch ein Fahrgestell in Bus- Ausführung zugelassen, wenn die geforderten nachfolgenden Maße und technische Eigenschaften

eingehalten werden.

Maße und technischen Eigenschaften:

- maximale Fahrzeuglänge

- maximale Breite ohne Außenspiegel

- maximaler Radstand

- Allradantrieb

- Automatikgetriebe

- Angebotene Motorleistung

Eine Gruppe aus Vertretern des Auftraggebers wird das vorgestellte Fahrzeug eines jeden Bieters besichtigen und in Rahmen der Praxiserprobung bewerten.

Der Bewertungsbogen beinhaltet folgende Punkte:

- Aus dem Bereich Praxiserprobung die Punkte

  - Wendigkeit

  - Fahreigenschaften im Gelände

  - Allradantrieb, Leistungsfähigkeit

## 1.2 Vorschriften

Das Fahrgestell zum Aufbau eines Erkundungs- und Rettungsfahrzeug muss dem neuesten Stand der Technik, den DIN- Vorschriften, den Unfallverhütungsvorschriften sowie allen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in vollem Umfang entsprechen.

Folgende Vorschriften sind u.a. einzuhalten:

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

Bundesrepublik Deutschland	StVZO

- DIN EN 1846 T1–T3, DIN 14502 2-3, DIN 14507-2	Fahrzeuge

- Technische Baubeschreibung GW T Land BW	TB GW T Land BW

- Maschinenrichtlinie	2006/42/EG

- Richtlinie (EMV) elektromagnetischer Verträglichkeit	72/245 EWG

- Bundesimmissionsverordnung	Gem. 32. BImSchV

- UVV Allgemeine Vorschriften	GUV –V A 1

- UVV /DGUV Fahrzeuge	DGUV V 70

- UVV Feuerwehren	DGUV 305-002

- Technische Richtlinie BOS	TR BOS

- Vorschriften für elektrische Anlagen	VDE-/DIN-Normen

Mit der Auslieferung des Fahrgestells sind folgende Dokumente vorzulegen:

- Sachverständigen Bescheinigungen (TÜV etc.)

- Die Herstellererklärungen für Fahrgestell

- Unterlagen für das Fahrgestell (Checkheft, Handbuch, Garantiebescheinigung usw.)

- Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der StVZO durch die zuständige Behörde, soweit erforderlich.

- Bestätigung über die Durchführung einer Ablieferinspektion durch den Auftragnehmer – möglichst kurz vor dem Ausliefertermin – jedoch unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben zur Werksgarantie.

## 1.3 Kurzbeschreibung des Einsatzzweckes

Die Feuerwehr Heidelberg beschafft ein Fahrgestell mit permanentem Allradantrieb zum Aufbau eines Erkundungs- und Rettungsfahrzeuges.

Folgende Eckpunkte charakterisieren das Fahrzeug:

- Fahrgestell in kompakter Bauweise als geschlossener Transporter

- Permanenter Allradantrieb

- Maximale Fahrzeuglänge 5.200 mm

- Maximale Breite des Fahrzeugs ohne Außenspiegel 2.100 mm

- Radstand maximal 3.200 mm

- Größtmögliche vorderer und hinterer Überhangwinkel

- Nutzlastreserve mindestens 750kg

Das fertig ausgebaute Erkundungs- und Rettungsfahrzeug wird bei der Abteilung Berufsfeuerwehr für Erkundungs- und Rettungseinsätze, vornehmlich in unwegsamen Geländen eingesetzt. Die Zuverlässigkeit und Geländegängigkeit steht daher im Vordergrund der Beschaffungsmaßnahme. Diese Eigenschaften werden im Rahmen einer Praxiserprobung mit einem Vorführfahrzeug bewertet.

Es ist so zu gestalten, dass auch unter schwierigen Einsatzbedingungen ein sicherer und schneller Einsatz gewährleistet ist.

Um eine wirtschaftliche Nutzung sicherzustellen, ist das Konzept für das Fahrzeug so festzulegen, dass durch eine „einfache“ aber notwendige Technik, große Servicefreundlichkeit und eine Bauweise mit klar definierten Schnittstellen erreicht wird.

Die genaue Realisierung muss in dem ersten Baugespräch festgelegt werden.

# 2. Fahrgestell Erkundungs- und Rettungsfahrzeug

## 2.1 Allgemeine Leistungsbeschreibung Fahrgestell

Für das Fahrgestell ist durch den Auftragnehmer eine Garantie von mindestens 24 Monaten ab Auslieferung des Fahrgestells (Übergabe des Fahrgestells vom Auftragnehmer an die Feuerwehr Heidelberg) zu gewähren.

| ## 2.2 Maße und Gewichte, allgemeine Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KFZ-Gewichtsklasse Leicht (L) Kategorie 2 |  | ☐ |  |
|  | Abmessungen des Fahrgestells |  | ☐ |  |
|  | - Länge | max. 5.200 mm |  |  |
|  | - Fahrzeugbreite, ohne Außenspiegel | max. 2.100 mm |  |  |
|  | - Radstand | max. 3.200 mm |  |  |
|  | - Nutzlastreserve | mind. 750 kg |  |  |

| ## 2.3 Fahrgestell: Motor, Antrieb und Achsen |  |
| --- | --- |
|  | Das Fahrgestell muss zum Aufbau eines Erkundungs- und Rettungsfahrzeuges nach EN 1846 und der Technischen Baubeschreibung GW Transport (GW T) des Landes Baden-Württemberg vollumfänglich geeignet sein, einschließlich aller für den Aufbau eines GW T erforderlichen Fahrgestellanpassungen. - Zum Beispiel Mercedes Benz (Vito), Ford (Custom), VW (New Transporter) oder gleichwertig. | ☐ |  |
|  | Motorleistung: - Mindestens 170 PS | ☐ |  |

|  | Ist für das Fahrgestell eine Motorvariante mit 190 PS ab Werk lieferbar, so ist diese vorzugsweise anzubieten. Hinweis: Die Motorvariante mit 190 PS erhält in der Bewertung 5 Punkte. | Motor-variante 190 PS ☐ Ja ☐ Nein |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Permanenter Allradantrieb 4x4 | ☐ |  |
|  | Umweltfreundlicher Dieselmotor: - Euro VI, E | ☐ |  |
|  | Besonderheiten Abgasreinigung - Abgasreinigung nach SCR, Generation 4 | ☐ |  |
|  | Geräuschdämmung nach dem aktuellen Stand der Technik. | ☐ |  |
|  | Geschwindigkeitsbegrenzer auf max. 160 km/h. | ☐ |  |
|  | Das technische Datenblatt des Motors ist beizulegen. | ☐ |  |
|  | Vollautomatisches Wandlergetriebe in der nachfolgenden Ausführung. - Mindestens 8 Gänge | ☐ |  |
|  | Stabilisatoren an Vorderachse und Hinterachse verstärkt. | ☐ |  |

| ## 2.4 Bremsanlage und Bereifung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse |  | ☐ |  |
|  | Antischlupfregelung ASR |  | ☐ |  |
|  | Automatischer Blockierverhinderer ABS, abschaltbar. |  | ☐ |  |
|  | Elektronische Stabilitätsprogramm ESP. |  | ☐ |  |
|  | Bereifung: |  | ☐ |  |
|  | 1. Achse: | Sommerbereifung 255/55 R17 oder gleichwertig. |  |  |
|  | 2. Achse: | Sommerbereifung 255/55 R17 oder gleichwertig. |  |  |
|  | Die Bereifung muss auf Stahlfelgen 6,5 J x 17 oder geleichwertig montiert sein. |  |  |  |
|  | Ohne Ersatzrad. |  | ☐ |  |

| ## 2.5 Fahrzeugausstattung (Innen und Außen) |  |
| --- | --- |
|  | Größtmöglicher Öffnungswinkel an der Fahrer- und Beifahrertür | ☐ |  |
|  | Schiebetür rechts in der nachfolgenden Ausführung. - Scheibe aus Sicherheitsglas in der Schiebetür - Getönt als Wärmeschutzverglasung - Integriertem öffenbaren Fensterausschnitt (z.B. Schiebefenster) | ☐ |  |
|  | Scheibe in der Seitenwand links gegenüber der Schiebetür in der nachfolgenden Ausführung. - Scheibe aus Sicherheitsglas - Getönt als Wärmeschutzverglasung - Integrierter öffenbarer Fensterausschnitt (z.B. Schiebefenster) | ☐ |  |
|  | Heckklappe in der nachfolgenden Ausführung. - Mechanisch öffenbar ohne elektrische Hilfsfunktionen. - Gasdruckdämpfer links und rechts zur Unterstützung. - Ohne Scheibe in der Heckklappe. | ☐ |  |
|  | Seitenwand links und rechts im Laderaumbereich ohne Scheiben. | ☐ |  |
|  | Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer. | ☐ |  |
|  | Frontscheibe aus Verbundglas getönt mit Bandfilter. | ☐ |  |
|  | Seitenscheiben Fahrer-/ Beifahrerseite aus Sicherheitsglas. | ☐ |  |
|  | Rückfahrspiegel an Fahrer- und Beifahrerseite in größtmöglicher Ausführung; Spiegel beheizt, elektrisch anklapp- und verstellbar. | ☐ |  |
|  | Scheibenwischanlage, mehrstufig mit Intervallschaltung. | ☐ |  |

|  | Elektrische Fensterheber an Fahrer- und Beifahrertür in nachfolgender Ausführung: - Fahrerseite von Fahrerseite aus bedienbar. - Beifahrerseite von Fahrer- und Beifahrerseite bedienbar. | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sicherheitslenksäule | ☐ |  |
|  | Airbag für Fahrer und Beifahrer. | ☐ |  |
|  | Multifunktionslenkrad in Höhe und Länge verstellbar. | ☐ |  |
|  | Lenkstockschalter, zur Bedienung der Sonderfunktionen (Fernlicht, Scheibenwaschanlage usw.). | ☐ |  |
|  | Komfort- Fahrersitz in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, inklusive: - Verstellbare Kopfstütze - Lendenwirbelstütze | ☐ |  |
|  | Komfort-Beifahrersitz in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, inklusive: - Verstellbare Kopfstütze - Lendenwirbelstütze | ☐ |  |
|  | Automatische Dreipunkt-Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer. | ☐ |  |
|  | Klimaanlage, für die Klimatisierung der Fahrerkabine bei laufendem Fahrzeugmotor. | ☐ |  |
|  | Türinnenverkleidung abwaschbar, mit Armauflage und Flaschenhalter. | ☐ |  |
|  | Sonnenschutz innen, für Fahrer und Beifahrer klappbar! | ☐ |  |
|  | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung. | ☐ |  |
|  | Zwei Fahrzeugschlüssel ohne Transponder. | ☐ |  |
|  | Fahrerinformationssystem | ☐ |  |

|  | Anzeigegerät für: |  | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Öltemperatur - Uhrzeit und Betriebsstunden | - Kraftstoffvorrat - Kühlmitteltemperatur |  |  |
|  | Außentemperaturanzeige mit Frostwarnung. |  | ☐ |  |
|  | Drehzahlmesser |  | ☐ |  |
|  | Kunststoffbelag für Boden (Fahrer, Beifahrer sowie sonstige Flächen). |  | ☐ |  |
|  | Zusätzliche Gummifußmatten mit Rand für Fahrer- und Beifahrerseite, herausnehmbar. |  | ☐ |  |
|  | Mittelkonsole mit einem DIN-Schacht |  | ☐ |  |
|  | Ablagefächer über der Frontscheibe und in den Seitentüren |  | ☐ |  |
|  | Dachverkleidung |  | ☐ |  |

| ## 2.6 Elektrische Anlage |  |
| --- | --- |
|  | Parametrierbares Sondermodul (PSM) in der nachfolgenden Ausführung: - Geeignet, um elektrische Zusatzeinbauten an die Fahrzeugelektrik anzuschließen. - Zusätzliches Erweiterungspaket PSM. | ☐ |  |
|  | Leistungsstärkste (mind. 14 V/ 200 A) für den Fahrzeugtyp erhältliche Lichtmaschine. | ☐ | Leistung Bitte hier eintragen |
|  | Verstärkte Starterbatterien, mindestens 12V/ 92 Ah in wartungsarmer Ausführung. | ☐ |  |
|  | Zusatzbatterie für Nachrüst-Verbraucher und Trennrelais 12V/ 92 Ah. | ☐ |  |

|  | Hauptscheinwerfer in LED-Ausführung mit Leuchtweitenregulierung. | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED-Tagfahrlicht | ☐ |  |
|  | Nebelscheinwerfer in LED-Ausführung | ☐ |  |
|  | Nebelschlussleuchten in LED | ☐ |  |
|  | Rückfahrscheinwerfer in LED | ☐ |  |
|  | Rückfahrleuchten in LED | ☐ |  |
|  | 3. Bremsleuchte | ☐ |  |
|  | Blinkleuchten flach, zusätzlich hinten auf dem Dach | ☐ |  |
|  | Ausstiegsleuchten | ☐ |  |
|  | Funknahentstörung | ☐ |  |
|  | Zusatz- Innenbeleuchtung in LED-Ausführung mit Lesespot in nachfolgender Ausführung: - Innenbeleuchtung in Farbe Weiß als Standardbeleuchtung - Lesespot in Farbe Weiß | ☐ |  |
|  | Rückfahrwarner | ☐ |  |
|  | Tempomat | ☐ |  |
|  | Berganfahrhilfe | ☐ |  |
|  | Werkseitiges Autoradio mit Multifunktionsdisplay, DAB+ und USB-Anschluss sowie Bluetooth. Nachfolgende Funktionen müssen möglich sein: - Aufschaltung der werkseitigen Rückfahrkamera - Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto | ☐ |  |
|  | Vorrüstung für digitale Navigation. | ☐ |  |

|  | Rückfahrkamera mit Aufschaltung auf das Multifunktionsdisplay des Autoradios. | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Motorweiterlaufschaltung für Behördenfahrzeuge in der nachfolgenden Ausführung. - Sicherer Motorweiterlauf ohne Schlüssel. - Sichere Verriegelung des Fahrzeuges bei laufendem Motor von außen. | ☐ |  |
|  | Vorbereitung Anhängerelektrik. | ☐ |  |

| ## 2.7 Sonstige Ausstattung |  |
| --- | --- |
|  | Hydraulische Lenkhilfe | ☐ |  |
|  | Konservierung - Die Hohlräume im Rahmen und der Karosserie müssen mit einer Langzeit- und Hohlraumkonservierung vollständig versehen sein. - Garantie mindestens 2 Jahre | ☐ |  |
|  | Unterbodenschutz - Die Unterseite sowie die Trägerkonstruktion müssen mit einem dauerhaften Unterbodenschutz versehen sein. - Garantie mindestens 2 Jahre | ☐ |  |
|  | Kraftstoffbehälter mit Fehlbetankungsschutz und größtmöglichem Volumen. | ☐ | Kraftstoffvorrat in Liter Bitte hier eintragen |
|  | Tankdeckelverschluss des Treibstofftanks abschließbar. | ☐ |  |
|  | Verbandskasten, geeigneter Wagenheber und Bordwerkzeug. | ☐ |  |
|  | Nichtraucher-Ausführung! | ☐ |  |

| ## 2.8 Lackierung |  |
| --- | --- |
|  | Kühlergrill Schwarz. | ☐ |  |
|  | Karosserie Rot RAL 3000. | ☐ |  |
|  | Stoßfänger vorne und hinten Weiß RAL 9010. | ☐ |  |
|  | Kunststoffverkleidungen seitlich Weiß RAL 9010. | ☐ |  |

| ## 2.9 Sonstiges |  |
| --- | --- |
|  | Garantieleistung 24 Monate! | ☐ |  |
|  | Garantieleistung gegen Durchrostung für das Fahrgestell mindestens 12 Jahre! | ☐ |  |
|  | Übergabeinspektion und Erstparametrierung. | ☐ |  |
|  | Zulassungsbescheinigung Teil II. | ☐ |  |
|  | Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache. | ☐ |  |
|  | EU-Konformitätserklärung | ☐ |  |

| ## 2.10 Service und Technische Angaben |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicebetrieb |  |  |  |  |  |  | Bitte nur die Abfragen im Hauptfeld beantworten! Keine Bestätigung erforderlich! |
|  | Name: |  | Bitte hier eintragen |  |  |  |  |  |
|  | Straße: |  | Bitte hier eintragen |  |  |  |  |  |
|  | PLZ/ Ort: |  | Bitte hier eintragen |  |  |  |  |  |
|  | Erreichbarkeit |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Werktag von: | Bitte hier eintragen | Uhr | bis | Bitte hier eintragen | Uhr |  |  |
|  | Samstag von: | Bitte hier eintragen | Uhr | bis | Bitte hier eintragen | Uhr |  |  |
|  | Notdienst 24 Stunden | Bitte hier eintragen | telefonisch ☐ |  | vor Ort ☐ |  |  |  |
|  | Angabe Produktionsstandort: |  | Bitte hier eintragen |  |  |  |  |  |
|  | Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel: |  | Bitte hier eintragen |  |  | mm |  |  |
|  | Leergewicht inklusive Fahrer: |  | Bitte hier eintragen |  |  | mm |  |  |

| ## 2.11 Praxiserprobung des angebotenen Fahrgestells |  |
| --- | --- |
|  | Die Feuerwehr Heidelberg muss für den vorgesehenen Einsatz als Erkundungs- und Rettungsfahrzeug das optimale Fahrgestell beschaffen. Aus diesem Grund soll im Rahmen einer Praxiserprobung das für den Einsatzzweck beste Fahrgestell ermittelt werden. Bei dieser Praxiserprobung werden die nachfolgenden Fahrversuche durchgeführt. - Befahren der Einsatzschwerpunkte im Heidelberger Stadtwald inklusive - Fahren auf losem Untergrund - Bergauf- und Bergabfahrten auf losem Untergrund - Befahren von weichem Untergrund (Wiesengelände usw.) Hinweis: Das Vorführfahrzeug wird nach der Praxiserprobung vollumfänglich gereinigt und mit aufgefüllten Betriebsstoffen wieder übergeben. Ein Mitarbeiter des Bieters kann bei der Praxiserprobung teilnehmen. | ☐ |  |

| ## 2.12 Preise und sonstige Angaben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Position | Beschreibung |  | Preis in € |
| Geforderte Leistungen Fahrgestell für ein Erkundungs- und Rettungsfahrzeug |  |  | Bitte hier eintragen |
| + gesetzliche Mehrwertsteuer |  |  | Bitte hier eintragen |
| Angebotspreis |  |  | Bitte hier eintragen |
| Verbindliche Lieferzeit, 5 Monate ab Auftragseingang | bis 5 Monate neutral jeder weitere Monat Punktabzug (5 Punkte/Monat) |  | Monate Bitte hier eintragen |

Es wird hiermit garantiert, dass alle in der Leistungsbeschreibung nebst Vorbemerkungen aufgeführten Punkte im Falle eines Auftrags erfüllt werden.

Alle Angaben sind rechtsverbindlich.

# 3. Abkürzungsverzeichnis

| F | Fahrerhaus |
| --- | --- |
| AL | Aufbau links |
| AR | Aufbau rechts |
| G | Geräteraum mit Teilkennzahl |
| GR | Geräteraum Rückseite |
| D | Aufbaudach |

# 4. Anlagen

## 4.1 Arbeitsvorlage Design an Fahrzeugen der Feuerwehr Heidelberg

## 4.2 Silhouette Heidelberg

## 4.3 Türbeschriftung

## 4.4 Ausstattung Digitalfunk Lösch- und Hilfeleitungsfahrzeugen

## 4.5 Technische Anschlussrichtlinie Fahrzeugladetechnik