Vorbemerkungen

Die Entsorgungs- und Baubetrieb Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Worms (ebwo AöR) beabsichtigt, für die Grüntechnik/ Grüntechnik West zwei rein elektrisch angetriebene Kleinwagen und für das Gewerk Veranstalter einen Pritschenwagen mit Dieselantrieb zu beschaffen.

Die Fahrzeuge dienen dem Transport von Mitarbeitern, Material und Werkzeugen im Kurzstreckenbetrieb auf asphaltierten Straßen. Die elektrischen Kleinwagen werden zur Kontrolle von Baustellen und Pflegebereichen auf unbefestigtem Flächen eingesetzt, weshalb eine große Bodenfreiheit erforderlich ist. Der Pritschenwagen soll sowohl über eine große Ladefläche als auch eine hohe Nutz- und Anhängelast bei einem maximalen Gesamtgewicht von 3.5 Tonnen verfügen.

Die vorgesehene Nutzungsdauer beträgt rund 10 a, die jährliche Laufleistung übersteigt 10.000 km im Durchschnitt nicht. Angeboten werden können Neufahrzeuge oder Ausstellungs-/Vorführfahrzeuge mit einer max. Laufleistung von 1.000 km.

Die angebotenen Produkte müssen allen relevanten europäischen und nationalen Gesetzen, Vorschriften, Normen und Richtlinien, in der zum Zeitpunkt der Auslieferung jeweils gültigen Fassung, entsprechen. Die vorgegebenen Angaben des Leistungsverzeichnisses und die von Ihnen zu präzisierenden Anforderungen werden Vertragsbestandteil und Liefer- und Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Die von Ihnen als Hauptangebot angebotenen Produkte müssen mindestens die im Leistungsverzeichnis (LV) aufgeführten Ausstattungsmerkmale erfüllen. Hauptangebote, die nicht alle Kriterien des Leistungsverzeichnisses erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen. Es können Angebote für ein oder mehrere Lose abgegeben werden.

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten, die nicht in der angegebenen Kundendienstwerkstatt erledigt werden können, hat der Auftragnehmer die Kosten für die Überführung in die ausführende Werkstatt zu tragen oder diese zeitnah selbst durchzuführen. Alternativ können Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten auch in der ebwo AöR eigenen Kfz-Werkstatt durchgeführt werden.

Bei Überschreitung des vom Auftragnehmer angegebenen Liefertermins reduziert sich der Auftragswert automatisch um die in der Bewertungsmatrix angegebenen Werte je Woche und wird von der Rechnung in Abzug gebracht.

Die Anweisung des Rechnungsbetrages erfolgt nach mängelfreier Abnahme der ausgelieferten Fahrzeuge.

Alle Felder in der Spalte „Angaben des Bieters“ sind auszufüllen. In den unterstrichenen Feldern ____ sind die geforderten Informationen einzutragen. Bei „Ja □ Nein □“ Feldern ist ein "Haken" oder "x" bei der zutreffenden Antwort zu setzen. In den restlichen Feldern genügt ein “Haken“ oder „Ja“, wenn die geforderte Leistung erfüllt wird. Nicht ausgefüllte Felder führen zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren!

Neben dem reinen Angebotspreis werden die Angaben im Leistungsverzeichnis grau unterlegten Felder mit in die Bewertung einbezogen (siehe Bewertungsmatrix), die in einen Wertungspreis resultieren. Das Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich nach dem Zuschlagskriterium niedrigster Preis. Da technisch oder konzeptionell abweichende Angebote bei einer reinen Preiswertung nicht transparent, diskriminierungsfrei und vergleichbar bewertet werden können, ist die Abgabe von Nebenangeboten ausgeschlossen.

Die Bewertungsmatrix (siehe Anlage) dient lediglich zur Information der Bieter und wird von der ebwo AöR im Rahmen der Angebotsprüfung ausgefüllt und dient der Ermittlung der Rangfolge.

Bewertungsmatrix: siehe Anlage

| LOS 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hauptangebot |  |  |
| Pos. | Zwei rein elektrisch angetriebene Kleinwagen | Angaben des Bieters |
|  | Neufahrzeug oder neuwertiges Fahrzeug (Fabrikat/Typ) |  |
|  | Baujahr (Monat/Jahr) |  |
|  | Laufleistung bei Anlieferung max. 1.000 km | [km] |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht max. 2.100 kg | [kg] |
|  | Elektrische Motorleistung mind. 75 kW | [kW] |
|  | Stromverbrauch max. 18 kWh/100 km (kombiniert, je 100 km) ermittelt nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP | [kWh/100 km] |
|  | Nennkapazität der Batterie | [kWh] |
|  | Reichweite kombiniert gemäß WLTP mind. 220 km | [km] |
|  | Maximale Ladeleistung mind. 11 kW und Ladedauer AC | [kW] |
|  |  | [h] |
|  | Maximale Ladeleistung und Ladedauer DC | [kW] |
|  |  | [min] |
|  | Ladeschnittstelle ausgelegt für das Laden mit den Steckern Typ 2 und CCS (combined charging system) | ☐ |
|  | Energierückgewinnung im Fahrbetrieb | ☐ |
|  | Anzeige der verbleibenden Reichweite | ☐ |
|  | Höchstgeschwindigkeit mind. 80 km/h | [km/h] |
|  | Bodenfreiheit mind. 140 mm | [mm] |
|  | Fahrzeugmaße: Länge | [mm] |
|  | Fahrzeugmaße: Breite mit Außenspiegel | [mm] |
|  | Fahrzeugmaße: Höhe | [mm] |
|  | Anzahl der Sitzplätze mind. 4 |  |
|  | Fahrer- und Beifahrer Airbag | ☐ |
|  | Klimaanlage | ☐ |
|  | Zentralverrieglung | ☐ |
|  | Fahrzeugschlüssel mind. 3 funktionsfähig mit der Fahrzeugauslieferung. Sofern im Lieferumfang standardmäßig weniger als 3 Fahrzeugschlüssel enthalten sind, sind die fehlenden Schlüssel zum Erreichen der Mindestanzahl zusätzlich anzubieten. Dabei sind die Kosten im Angebotspreis einzukalkulieren und die Lieferzeit im Liefertermin zu berücksichtigen. | ☐ |
|  | Kosten eines Fahrzeugschlüssels | [€] |
|  | Lieferzeit eines Fahrzeugschlüssels | [Wochen] |
|  | Ganzjahresbereifung | ☐ |
|  | Bedienungsanleitung digital und/oder in gedruckter Form in deutscher Sprache | ☐ |
|  | Vorbereitung der Zulassungsbescheinigung | ☐ |
|  | Gewährleistung mind. 24 Monate | [Monate] |
|  | Zusätzliche Garantie für die Lithiumbatterie (Zusätzlich über die 24 Monate Gewährleistung hinaus) | [Monate] |
|  | Lieferung frei Haus, Hohenstaufenring 2, 67547 Worms | ☐ |
|  | Verbindlicher Liefertermin; Bei einer Auftragserteilung in der 39. KW 2026 Lieferzeit in Wochen nennen | [Wochen] |
|  | Kundendienstwerkstatt Entfernung max. 40 km im Umkreis unseres Betriebsstandortes (Google Maps Standort: Hohenstaufenring 2, 67547 Worms) | ☐ |
|  | Hol- und Bringservice für Reparaturarbeiten in der Servicewerkstatt für die Dauer der Abschreibung (8 Jahre) | Ja ☐ Nein ☐ |
|  | Falls „Ja“ – Pauschalpreis (brutto) für Hol- und Bringservice | [€/Service] |
|  | Lieferung gängiger Ersatzteile binnen max. 48h | ☐ |
|  | Angebotspreis exkl. MwSt. (für zwei Fahrzeuge) | [€] |
|  | Mehrwertsteuer | [€] |
|  | Angebotspreis inkl. MwSt. (für zwei Fahrzeuge) | [€] |
| Adresse der Kundendienstwerkstatt und zusätzliche Anmerkungen des Bieters (ggfs. weiteres Blatt beilegen) |  |  |

| Los 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hauptangebot |  |  |
| Pos. | Ein Diesel Pritschenwagen (3,5 t) | Angaben des Bieters |
|  | Neufahrzeug (Fabrikat/Typ) |  |
|  | Baujahr (Monat/Jahr) |  |
|  | Laufleistung bei Anlieferung max. 1000 km | [km] |
|  | Zulässiges Gesamtgewicht max. 3.500 kg | [kg] |
|  | Dieselantrieb | ☐ |
|  | Abgasnorm mind. Euro 6d | ☐ |
|  | CO2-Emissionen kombiniert gemäß WLTP | [g/km] |
|  | Motorleistung mind. 100 kW | [kW] |
|  | Getriebe (Angabe: Schalt- oder Automatik) |  |
|  | Höchstgeschwindigkeit mind. 90 km/h | [km/h] |
|  | Effektive Nutzlast unter Berücksichtigung der im LV genannten Ausstattungsmerkmale inkl. Fahrer mind. 1.000 kg | [kg] |
|  | Anhängelast 3.500 kg | ☐ |
|  | Anhängerkupplung starr mit 13-poliger Steckdose | ☐ |
|  | Fahrzeugmaße: Länge | [mm] |
|  | Fahrzeugmaße: Breite mit Außenspiegel | [mm] |
|  | Fahrzeugmaße: Höhe | [mm] |
|  | Pritsche mit Bordwänden aus Aluminium | ☐ |
|  | Pritschenmaße: Länge mind. 4.000 mm Breite mind. 2.000 mm | [mm] |
|  |  | [mm] |
|  | Zurrösen im Pritschenboden im Abstand von 50 cm auf beiden Fahrzeugseiten |  |
|  | Stirnwandgitter hinter dem Fahrerhaus | ☐ |
|  | Staukästen unter der Pritsche | ☐ |
|  | 3 Sitzplätze | ☐ |
|  | Fahrersitz höhenverstellbar und Lendenwirbelsäulenstütze | ☐ |
|  | Zwei Beifahrersitzplätze (Doppelsitzplätze oder Doppelsitzbank) | ☐ |
|  | Höhenverstellbare Kopfstützen an allen Sitzplätzen | ☐ |
|  | Dreipunktgurte an allen Sitzplätzen | ☐ |
|  | Fahrer- und Beifahrerairbag | ☐ |
|  | Allwettermatten im Fahrerhaus | ☐ |
|  | Klimaanlage | ☐ |
|  | Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel | ☐ |
|  | Rundumkennleuchte | ☐ |
|  | Rundumkennleuchte zusätzlich über Ein-/Aus-Schalter schaltbar | Ja ☐ Nein ☐ |
|  | Rückfahrkamera | ☐ |
|  | Totwinkel-Assistent | ☐ |
|  | Zentralverrieglung | ☐ |
|  | Außenfarbe weiß | ☐ |
|  | Ganzjahresbereifung | ☐ |
|  | Unterbodenschutz | ☐ |
|  | Fahrzeugschlüssel mind. 3 funktionsfähig mit der Fahrzeugauslieferung. Sofern im Lieferumfang standardmäßig weniger als 3 Fahrzeugschlüssel enthalten sind, sind die fehlenden Schlüssel zum Erreichen der Mindestanzahl zusätzlich anzubieten. Dabei sind die Kosten im Angebotspreis einzukalkulieren und die Lieferzeit im Liefertermin zu berücksichtigen. | ☐ |
|  | Kosten eines Fahrzeugschlüssels | [€] |
|  | Lieferzeit eines Fahrzeugschlüssels | [Wochen] |
|  | Bedienungsanleitung digital und/oder in gedruckter Form in deutscher Sprache | ☐ |
|  | COC-Papiere | ☐ |
|  | Vorbereitung der Zulassungsbescheinigung | ☐ |
|  | Gewährleistung mind. 24 Monate | [Monate] |
|  | Lieferung frei Haus, Hohenstaufenring 2, 67547 Worms | ☐ |
|  | Verbindlicher Liefertermin; Bei Auftragserteilung in der 39. KW 2026. Lieferzeit für Angebot in Wochen nennen. | [Wochen] |
|  | Bei Bedarf; Vorführung eines vergleichbaren Fahrzeuges vor der Auftragsvergabe auf unserem Betriebsstandort innerhalb von 14 Tagen nach der Submission | Ja ☐ Nein ☐ |
|  | Kundendienstwerkstatt Entfernung max. 40 km im Umkreis unseres Betriebsstandortes (Google Maps Standort: Hohenstaufenring 2, 67547 Worms) | ☐ |
|  | Hol- und Bringservice für Reparaturarbeiten in der Servicewerkstatt für die Dauer der Abschreibung (8 Jahre) | Ja ☐ Nein ☐ |
|  | Falls „Ja“ – Pauschalpreis (brutto) für Hol- und Bringservice | [€/Service] |
|  | Ersatzteillieferung binnen max. 48h | ☐ |
|  | Angebotspreis exkl. MwSt. | [€] |
|  | Mehrwertsteuer | [€] |
|  | Angebotspreis inkl. MwSt. | [€] |
| Adresse der Kundendienstwerkstatt und zusätzliche Anmerkungen des Bieters (ggf. weiters Blatt beilegen) |  |  |